ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) |  | Απαίτη-ση (γ) |  | Απάντη-ση (δ) |  | Παραπο-μπή (ε) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Εργαλεία ελέγχου καλωδίων |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Συσκευή ελέγχου οπτικών ινών single mode |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Μήκη Κύματος (nm): 1550nm ± 20nm at 25ºC Ζωή Μπαταριών: >1500 tests (typical) Βάρος: <=0,35 kg Συνδετήρας: Removable/cleanable SC adapter, UPC polish Ασφάλεια: Class 1 CDRH, Complies to EN 60825-2 Enviromental Specifications Θερμοκρασιακή Λειτουργία: 0ºC - 50ºC Shock Vibration: Random, 5 Hz to 500 Hz, MIL-PRF- 28800F CLASS 2, 1-metre drop test EMC: EN 61326-1:2004 Τροφοδοσία: Μπαταρίες 2 AA (να περιλαμβάνονται) Οθόνη: LCD, Backlit Λειτουργία Auto turnoff: ΝΑΙ Output wavelengths: 1550nm ± 20nm at 25ºC Laser classification: Class 1 CDRH Complies to EN 60825-2 Μέγιστη απόσταση: >23,000 μ. Ακρίβεια μέτρησης απόστασης: ± (1 m + 1% x length) for reflective incidents1 ± (3 m + 1% x length) for non-reflective incidents2 Ταχύτητα ελέγχου: <=5 seconds typical testing time Connector: Removable/cleanable SC adapter, UPC polish Fiber types tested: 9/125μm singlemode Live fiber detection: Εντοπισμός οπτικών σημάτων από 1250nm έως 1625nm Adapters: Να περιλαμβάνονται οι απαραίτητοι προσαρμογείς και patch cords για έλεγχο καλωδίων με τερματισμό LC Θήκη μεταφοράς;: ΝΑΙ, του ίδιου κατασκευαστή Ενδεικτικό είδος: Fluke Networks Fiber OneShot PRO kit ή άλλο με ίδια/καλύτερα χαρακτηριστικά |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Συσκευή ελέγχου οπτικών ινών multi mode |  |  |  |  |  |  |
|  | Θερμοκρασία λειτουργίας: 0ºC έως 50ºC Vibration: Random, 5 Hz to 500 Hz, MIL-PRF-28800F CLASS 2 Shock: 1 meter drop test EMC: EN 61326-1: 2004 Τροφοδοσία: Μπαταρίες AA (να συμπεριλαμβάνονται) Ζωή μπαταριών: >=1500 tests (typical) Laser safety: Class 1 CDRH Complies to EN 60825-2 Οθόνη: LCD, Backlit Λειτουργία Auto turn off: ΝΑΙ Output wavelengths: 850 nm ± 10 nm Laser classification: Class 1 CDRH Complies to EN 60825-2 Dynamic range: >11 dB Μέγιστη απόσταση: >=1500 μ Ακρίβεια μέτρησης απόστασης: ± (1 m + 0.1 % x length) Ταχύτητα ελέγχου: < 6 seconds typical Τύποι καλωδίων: 50/125 µm or 62.5/125 µm multimode Live fiber detection: Εντοποισμός οπτικων σημάτων από 600 nm έως 1050 nm Adapters: Να περιλαμβάνονται οι απαραίτητοι προσαρμογείς και patch cords για έλεγχο καλωδίων με τερματισμό LC Θήκη μεταφοράς;: ΝΑΙ, του ίδιου κατασκευαστή Ενδεικτικό προϊόν: Fluke Networks Fiber QuickMap Kit ή άλλο με ίδια/καλύτερα χαρακτηριστικά |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Αναλυτής καλωδίων UTP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Θερμοκρασία λειτουργίας: <=0 C, >=45 C Shock-Vibration: Random, 2 g, 5 Hz-500 Hz (Class 2), 1 m drop test Συμμόρφωση EMC: IEC 61326-1 Test Connectors: Shielded 8-pin modular jack accepts 8-pin modular (RJ45) and 4-pin modular (RJ11) plugs Τροφοδοσία: Μπαταρίες AA, >=20 ώρες τυπικής λειτουργίας Βάρος: <=320γρ Οθόνη: Monochrome LCD with backlight Τύποι καλωδίων: Twisted pair: UTP, FTP, SSTP Length Test: έως >450μ, ακρίβρεια <=0,3μ Wiremap test: single-wire faults, shorts, miswires, split pairs, far-end adapter Ids Γεννήτρια ήχου: IntelliTone digital tone: [500 KHz]; analog tones: [400Hz, 1KHz] Ethernet port detection: 802.3 Ethernet ports, 10/100 Mbps, ½.5/5/10 Gbps PoE Detection: Εντοπισμός παρουσίας PoE 802.3af, at, bt, and UPOE Βασικές λειτουργίες: - Καθορίζει την κατηγορία της διαθέσιμης ισχύος για της συσκευές που συνδέονται στο switch - Λειτουργεί από την κατηγορία 0 έως την κατηγορία 8 καλύπτοντας όλα τα πρότυπα IEEE (802.3af, 802.3at και 802.3bt) - Απεικονίζει την τάση των παθητικών PoE συσκευών - Απεικονίζει της διαθέσιμες ταχύτητες του switch μέχρι 10 GB/s - Παρέχει τον γραφικό χάρτη της καλωδίωσης και το μήκος των καλωδίων - Ανιχνεύει τα διαχωρισμένα ζευγάρια των καλωδίων, ανοιχτοκυκλώματα, βραχυκυκλώματα και άλλα κοινά σφάλματα στα καλώδια - Παρέχει την ταυτοποίηση των καλωδίων και εμφανίζει τον απομακρυσμένο ID αριθμό στην οθόνη. Συνοδευτικά: Σηματολήπτης, συσκευές RJ45 Ids (πλήθος >=6), όλα τα απαραίτητα καλώδια μικρού μήκους (patch cords), μπαταρίες, μαγνητικό λουρί πρόσδεσης, θήκη μεταφοράς. Όλα τα συνοδευτικά να είναι του ίδιου κατασκευαστή Ενδεικτικό προϊόν: Fluke Networks MicroScanner-PoE Kit Professional ή άλλο με ίδια/καλύτερα χαρακτηριστικά |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Εργαλείο εντοπισμού βλαβών οπτικών ινών |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fiber compatibility: Multimode and Singlemode Wavelength: 650 nm (visible wavelength) Laser safety rating: Class II Output power: < 1.3 mW Output modes: Continuous (steady) and flashing (2-3Hz pulsed) Απόσταση: 3 km multimode, 4 km singlemode Βάρος: <190gr Θερμοκρασία λειτουργίας: >=0 C, <=40 C Shock Vibration: Random, 2g, 5-500 Hz, 1 m drop onto all corners and face Adapter: 2.5 mm universal Controls: On/off, continuous/flashing Τροφοδοσία: Μπαταρίες ΑΑ Διάρκεια μπαταρίας: >80 ώρες χρήσης Θήκη μεταφοράς: ΝΑΙ, του ίδιου κατασκευαστή Ενδεικτικό προϊόν: Fluke Networks VisiFault Visual Fault Locator ή άλλο με ίδια/καλύτερα χαρακτηριστικά |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Σετ καθαρισμού οπτικών ινών |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Το σετ να περιλαμβάνει: 1x IBC OneClick 1.25mm cleaner 1x IBC OneClick 2.5mm cleaner 1x IBC OneClick MPO cleaner 1x Διαλυτικό σε στυλό 1x Κύβος καθαρισμού Μαλακή θήκη του ίδιου κατασκευαστή Προτεινόμενο είδος: Fluke Networks NFC-KIT Enhanced Fiber Optic Cleaning Kit ή άλλο με ίδια/καλύτερα χαρακτηριστικά |  | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Τόπος παράδοσης: Κοίλα Κοζάνης, Τμήμα Δικτύων Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, Κοζάνη Χρόνος παράδοσης: 30 ημερολογιακές ημέρες Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 έτη Χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη: 1 εργάσιμη ημέρα ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5 τεμάχια |  | Ναι (σε όλα) |  |  |  |  |  |

Πληροφορίες/διευκρινήσεις προδιαγραφών:

Παναγιώτης Βουτσκίδης , τηλ. 2461056380, mail: pvoutskidis@uowm.gr