ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(διαγωνισμού για την  «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τους χώρους των γυμναστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», με αρ. διακήρ. 11/2021)

Ο πίνακας συμμόρφωσης που ακολουθεί, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθεί συμπληρωμένος στην Τεχνική Προσφορά.

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. (προαιρετικό)

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική.

Πληροφορίες σχετικές με τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών:

- Γαλάνης Γεώργιος, Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, Τηλ. 24610 68275, email: ggalanis@uowm.gr, merimna@uowm.gr

- Σιδέρης Σπύρος, Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Φοιτητικής Μέριμνας, τηλ: 2461068029, email: ssideris@uowm.gr

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη με χωριστό προϋπολογισμό.

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση προσφοράς για μέρος της ζητούμενης ποσότητας κάποιου είδους.

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
| 1 | ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ |  |  |  |
| 1.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | - Διαστάσεις διαδρόμου: 2,20 Χ 1,00 Χ 1,55 μέτρα - Βάρος διαδρόμου: 200 κιλά - Μέγιστο βάρος αθλούμενου: 220 κιλά - Ισχύς μοτέρ: 5 ίπποι ( εναλλασσομένου ρεύματος) - Ταχύτητα: 0,8 - 25 χιλιόμετρα ανά ώρα - Κλίση: 15% - Προεπιλεγμένα προγράμματα: 20 - Διαστάσεις επιφάνειας τρεξίματος: 1,50 Χ 0,50 μέτρα - Αντικραδασμικό δάπεδο - Καρδιακοί παλμοί αφής - Αυτόματο σύστημα καλιμπραρίσματος - Ξύλινο ντεκ υψηλής διάρκειας ζωής Τεμάχια Κοζάνη: 1 Πτολεμαϊδα: 1 Φλώρινα: 1 Σύνολο: 3 | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2 | ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ |  |  |  |
| 2.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | - Διαστάσεις ποδηλάτου: 1,20 Χ 0,60 Χ 1,35 μέτρα - Βάρος ποδηλάτου: 60 κιλά - Μέγιστο βάρος αθλούμενου: 180 κιλά - Επίπεδα δυσκολίας: 1-25 - Αντίσταση σε Watts στις 70 στροφές 30-500 - Προεπιλεγμένα προγράμματα: 23 - Καρδιακοί παλμοί αφής - Αυξομειούμενο ύψος καθίσματος Τεμάχια Καστοριά:1 Πτολεμαΐδα: 1 Φλώρινα:1 Σύνολο: 3 | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 3 | ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΚΕΦΑΛΩΝ ΜΗΡΙΑΙΩΝ |  |  |  |
| 3.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | - Κοιλοδόκος σκελετού: 60Χ50Χ2,5 χιλιοστά - Κοιλοδόκος μεταλλικών μερών: 50Χ502,5 χιλιοστά - Βάρη σε πλάκες των 2,5 και 5 κιλών - Ηλεκτροστατική βαφή υψηλής αντοχής σε όλα τα μεταλλικά μέρη - Δερμάτινη καθισμάτων υψηλής αντοχής - Αφρώδες υλικό καθισμάτων υψηλής πυκνότητας - Αντιολισθητικές λαβές χρήσης οργάνων ομογενοποιημένου αφρώδους υλικού - Εύκαμπτο συρματόσχοινο 6 χιλιοστών με πλαστική επικάλυψη - Τροχαλίες κίνησης με ρουλεμάν αυτολιπαινόμενα - Ταμπελάκι ένδειξης αρχής και τέλους άσκησης όπως επίσης και γυμναζόμενου μύα - Ειδικές αντιολισθητικές τάπες (τακούνια) αφής εδάφους - Υδραυλικός μηχανισμός εναλλαγής ύψους στα καθίσματα και στις πλάτες Τεμάχια Πτολεμαΐδα: 1 Σύνολο: 1 | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 4 | ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΟ ΠΛΑΤΗΣ |  |  |  |
| 4.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | - Κοιλοδόκος σκελετού: 60Χ50Χ2,5 χιλιοστά - Κοιλοδόκος μεταλλικών μερών: 50Χ502,5 χιλιοστά - Βάρη σε πλάκες των 2,5 και 5 κιλών - Ηλεκτροστατική βαφή υψηλής αντοχής σε όλα τα μεταλλικά μέρη - Δερμάτινη καθισμάτων υψηλής αντοχής - Αφρώδες υλικό καθισμάτων υψηλής πυκνότητας - Αντιολισθητικές λαβές χρήσης οργάνων ομογενοποιημένου αφρώδους υλικού - Εύκαμπτο συρματόσχοινο 6 χιλιοστών με πλαστική επικάλυψη - Τροχαλίες κίνησης με ρουλεμάν αυτολιπαινόμενα - Ταμπελάκι ένδειξης αρχής και τέλους άσκησης όπως επίσης και γυμναζόμενου μύα - Ειδικές αντιολισθητικές τάπες (τακούνια) αφής εδάφους - Υδραυλικός μηχανισμός εναλλαγής ύψους στα καθίσματα και στις πλάτες Τεμάχια Πτολεμαΐδα: 1 Φλώρινα:1 Σύνολο: 2 | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 5 | ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΛΟΥΤΙΑΙΩΝ |  |  |  |
| 5.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | - Κοιλοδόκος σκελετού: 60Χ50Χ2,5 χιλιοστά - Κοιλοδόκος μεταλλικών μερών: 50Χ502,5 χιλιοστά - Βάρη σε πλάκες των 2,5 και 5 κιλών - Ηλεκτροστατική βαφή υψηλής αντοχής σε όλα τα μεταλλικά μέρη - Δερμάτινη καθισμάτων υψηλής αντοχής - Αφρώδες υλικό καθισμάτων υψηλής πυκνότητας - Αντιολισθητικές λαβές χρήσης οργάνων ομογενοποιημένου αφρώδους υλικού - Εύκαμπτο συρματόσχοινο 6 χιλιοστών με πλαστική επικάλυψη - Τροχαλίες κίνησης με ρουλεμάν αυτολιπαινόμενα - Ταμπελάκι ένδειξης αρχής και τέλους άσκησης όπως επίσης και γυμναζόμενου μύα - Ειδικές αντιολισθητικές τάπες (τακούνια) αφής εδάφους - Υδραυλικός μηχανισμός εναλλαγής ύψους στα καθίσματα και στις πλάτες Τεμάχια Πτολεμαΐδα: 1 Σύνολο: 1 | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 6 | ΜΗΧΑΝΗΜΑ PECK-DECK (ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΘΟΥΣ) |  |  |  |
| 6.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | - Κοιλοδόκος σκελετού: 60Χ50Χ2,5 χιλιοστά - Κοιλοδόκος μεταλλικών μερών: 50Χ502,5 χιλιοστά - Βάρη σε πλάκες των 2,5 και 5 κιλών - Ηλεκτροστατική βαφή υψηλής αντοχής σε όλα τα μεταλλικά μέρη - Δερμάτινη καθισμάτων υψηλής αντοχής - Αφρώδες υλικό καθισμάτων υψηλής πυκνότητας - Αντιολισθητικές λαβές χρήσης οργάνων ομογενοποιημένου αφρώδους υλικού - Εύκαμπτο συρματόσχοινο 6 χιλιοστών με πλαστική επικάλυψη - Τροχαλίες κίνησης με ρουλεμάν αυτολιπαινόμενα - Ταμπελάκι ένδειξης αρχής και τέλους άσκησης όπως επίσης και γυμναζόμενου μύα - Ειδικές αντιολισθητικές τάπες (τακούνια) αφής εδάφους - Υδραυλικός μηχανισμός εναλλαγής ύψους στα καθίσματα και στις πλάτες Τεμάχια Κοζάνη: 1 Πτολεμαΐδα: 1 Φλώρινα:1 Σύνολο: 3 | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 7 | ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ |  |  |  |
| 7.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | - Κοιλοδόκος σκελετού: 60Χ50Χ2,5 χιλιοστά - Κοιλοδόκος μεταλλικών μερών: 50Χ502,5 χιλιοστά - Βάρη σε πλάκες των 2,5 και 5 κιλών - Ηλεκτροστατική βαφή υψηλής αντοχής σε όλα τα μεταλλικά μέρη - Δερμάτινη καθισμάτων υψηλής αντοχής - Αφρώδες υλικό καθισμάτων υψηλής πυκνότητας - Αντιολισθητικές λαβές χρήσης οργάνων ομογενοποιημένου αφρώδους υλικού - Εύκαμπτο συρματόσχοινο 6 χιλιοστών με πλαστική επικάλυψη - Τροχαλίες κίνησης με ρουλεμάν αυτολιπαινόμενα - Ταμπελάκι ένδειξης αρχής και τέλους άσκησης όπως επίσης και γυμναζόμενου μύα - Ειδικές αντιολισθητικές τάπες (τακούνια) αφής εδάφους - Υδραυλικός μηχανισμός εναλλαγής ύψους στα καθίσματα και στις πλάτες Τεμάχια Γρεβενά: 1 Πτολεμαΐδα: 1 Σύνολο: 2 | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 8 | ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΕΛΞΕΙΣ, ΒΥΘΙΣΕΙΣ κ.τ.λ. |  |  |  |
| 8.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | - Κοιλοδόκος σκελετού: 60Χ50Χ2,5 χιλιοστά - Κοιλοδόκος μεταλλικών μερών: 50Χ502,5 χιλιοστά - Βάρη σε πλάκες των 2,5 και 5 κιλών - Ηλεκτροστατική βαφή υψηλής αντοχής σε όλα τα μεταλλικά μέρη - Δερμάτινη καθισμάτων υψηλής αντοχής - Αφρώδες υλικό καθισμάτων υψηλής πυκνότητας - Αντιολισθητικές λαβές χρήσης οργάνων ομογενοποιημένου αφρώδους υλικού - Εύκαμπτο συρματόσχοινο 6 χιλιοστών με πλαστική επικάλυψη - Τροχαλίες κίνησης με ρουλεμάν αυτολιπαινόμενα - Ταμπελάκι ένδειξης αρχής και τέλους άσκησης όπως επίσης και γυμναζόμενου μύα - Ειδικές αντιολισθητικές τάπες (τακούνια) αφής εδάφους - Υδραυλικός μηχανισμός εναλλαγής ύψους στα καθίσματα και στις πλάτες Τεμάχια Πτολεμαΐδα: 1 Σύνολο: 1 | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 9 | ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣ – ΠΑΓΚΟΙ ΒΑΡΩΝ |  |  |  |
| 9.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | - Ηλεκτροστατική βαφή υψηλής αντοχής σε όλα τα μεταλλικά μέρη - Δερμάτινη καθισμάτων υψηλής αντοχής - Αφρώδες υλικό καθισμάτων υψηλής πυκνότητας Τεμάχια Πτολεμαΐδα: 1 Σύνολο: 1 | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 10 | ΠΑΓΚΟΙ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ – ΡΑΧΙΑΙΩΝ |  |  |  |
| 10.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | - Ηλεκτροστατική βαφή υψηλής αντοχής σε όλα τα μεταλλικά μέρη - Δερμάτινη καθισμάτων υψηλής αντοχής - Αφρώδες υλικό καθισμάτων υψηλής πυκνότητας Τεμάχια Γρεβενά: 1 Κοζάνη: 1 Πτολεμαΐδα: 1 Φλώρινα:1 Σύνολο: 4 | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 11 | ΜΠΑΡΕΣ |  |  |  |
| 11.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | - Ηλεκτροστατική βαφή υψηλής αντοχής σε όλα τα μεταλλικά μέρη - Διάμετρος Φ28 Τεμάχια Καστοριά: 4 Φλώρινα:2 Σύνολο: 6 | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 12 | ΔΙΣΚΟΙ ΒΑΡΩΝ |  |  |  |
| 12.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | - Ηλεκτροστατική βαφή υψηλής αντοχής σε όλα τα μεταλλικά μέρη - Επένδυση λάστιχου - Διάμετρος Φ28 Τεμάχια Καστοριά: 8Χ0.5kg, 8X1kg, 8X5kg, 8X10kg Φλώρινα: 2Χ20kg, 4x10kg, 4x5kg Σύνολο: 42 | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 13 | ΑΛΤΗΡΑΚΙΑ |  |  |  |
| 13.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | - Ηλεκτροστατική βαφή υψηλής αντοχής σε όλα τα μεταλλικά μέρη Τεμάχια Φλώρινα: 2Χ10kg, 2Χ8kg, 2Χ5kg, 2Χ3kg, 2Χ2kg Σύνολο: 10 | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 14 | ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (ΕΡΓΟΜΕΤΡΟ) |  |  |  |
| 14.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | - Βάρος έως 30kg - Αντίσταση αέρα - Ύψος καθίσματος από το έδαφος 50εκ. - Επινικελωμένη αλυσίδα - Προφυλαγμένη αλυσίδα - Βαφή διπλής επίστρωσης - Σταθερός βραχίονας στήριξης του μόνιτορ PM4. - Εύκολος χειρισμός της αντίστασης. - Ράγα κύλισης του καθίσματος κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι για μέγιστη αντοχή. - Μέγιστο βάρος χρήστη 220 κιλά Τεμάχια Καστοριά: 1 Σύνολο: 1 | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ: Όπως ορίζονται παραπάνω ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ: Όπου γίνεται αναφορά σε προδιαγραφές διαστάσεων, βάρους, ισχύος, ταχύτητας κλπ είναι αποδεκτή απόκλιση μέχρι ±5% της αναγραφόμενης τιμής ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη/ Φλώρινα/ Πτολεμαΐδα/ Καστοριά/ Γρεβενά) 1. Κοζάνη: Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ 50150, Κοζάνη 2. Φλώρινα: Εύξεινος Λέσχη – γωνία οδών Μακεδονίας και Εγνατίας, Τ.Κ 53100, Φλώρινα 3. Πτολεμαΐδα: Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ, Τ.Κ 50200, Πτολεμαΐδα 4. Καστοριά: Περιοχή Φούρκας, Τ.Κ 52100, Καστοριά 5. Γρεβενά: 6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών-Κοζάνης, Τ.Κ. 51100, Γρεβενά ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 χρόνια Χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη: 5 εργάσιμες | Ναι (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία: __/__/2021

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα - Υπογραφή)