ΠΙΝΑΚAΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στα αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.

## ΕΙΔΟΣ 1. ΚΙΝΗΤΑ ΕΔΡΑΝΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΑΣΤ. 120x40 (2 θέσεων)

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κινητά έδρανα αιθουσών διδασκαλίας (2 θέσεων) |  |  |  |
| 1.1 | Έδρανα φοιτητών αίθουσας διαλέξεων διαστ. 120Χ40 εκ. |  |  |  |
| 1.1.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Μέρη εδράνου: - επιφάνεια εργασίας - μεταλλικός σκελετός Διαστάσεις: 120 x 40 x74 εκ. ύψος | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.1.2 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Επιφάνεια εργασίας: Η επιφάνεια εργασίας να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας επενδυμένη με μελαμίνη πάχους 25 χιλιοστών υψηλής αντοχής. Οι γωνίες να είναι ελαφρώς στρογγυλεμένες για την αποφυγή ατυχημάτων. Όλα τα εμφανή περιθώρια (σόκορα) των επιφανειών θα είναι καλυμμένα με ταινία από pvc στρογγυλευμένη στις άκρες στην ίδια απόχρωση. Μεταλλικός σκελετός: Ο σκελετός να αποτελείται από 2 πόδια σε σχήμα ανάποδου Τ. Ανάμεσα στα δύο πλαίσια τοποθετείται μπάρα ορθογωνικής διατομής, η οποία με τους κατάλληλους συνδέσμους τοποθετείται στα πλαίσια για την καλύτερη στήριξη του εδράνου. Η μπάρα να είναι τοποθετημένη σε ύψος που δεν παρεμποδίζει τον καθήμενο. Τα πόδια στο κάτω μέρος θα φέρουν τουλάχιστον 2 ρεγουλατόρους για τη ρύθμιση της οριζοντιότητας. Ο μεταλλικός σκελετός να είναι χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. Τα έδρανα να προορίζονται για επαγγελματική χρήση, να είναι στιβαρά, εργονομικά, σταθερά και ανθεκτικά, ώστε να δημιουργούν στον χρήστη αίσθημα ασφάλειας και άνεσης. Να είναι κατάλληλα για την τοποθέτηση σε κλειστή διάταξη 2 καρεκλών (Είδος 2 της παρούσας διακήρυξης) και την άνετη και εργονομική χρήση του από 2 καθήμενους. Να μην έχουν προεξέχοντα, ακάλυπτα ή κακά τελειώματα, ή άκρα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμούς ή φθορές σε ενδύματα χρηστών. Να έχουν αντίσταση στην φωτιά, να μην είναι εύφλεκτα και να μη μεταδίδουν τις φλόγες. Τα υλικά κατασκευής τους να μην είναι τοξικά, να μην περιέχουν τοξικά πτητικά στις συνηθισμένες συνθήκες του περιβάλλοντος και να είναι κατά το δυνατόν ανακυκλώσιμα. Οι επιφάνειες των επίπλων που έρχονται σε επαφή με το χρήστη να είναι κατασκευασμένες από υλικά άριστης ποιότητας που να αντέχουν στον ιδρώτα, να μην είναι υγροσκοπικά, να είναι ελαφρώς αντιολισθηρά και γενικά να είναι ευχάριστα στην αφή. Να συναρμολογούνται και να αποσυναρμολογούνται εύκολα, γρήγορα, με ελάχιστα κοινά εργαλεία και όλες οι συνδέσεις τους να έχουν άριστο τελείωμα. Να επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμό των δαπέδων των χώρων όπου θα εγκατασταθούν. Να καθαρίζονται, συντηρούνται και επισκευάζονται εύκολα και γρήγορα με συνηθισμένους απλούς τρόπους που θα υποδείξει αναλυτικά ο προμηθευτής ή ο κατασκευαστής. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2 | Πιστοποιητικά |  |  |  |
|  | Να συμμορφώνονται πλήρως στους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ΙSΟ 9001, ISO 14001 και ISO 45001. Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 1.3 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ τεμάχια: 180 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Κτίριο Εκπαίδευσης, Νέα Πανεπιστημιούπολη Π.Δ.Μ., ΖΕΠ Κοζάνης ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Για 5 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 10 χρόνια | Ναι (σε όλα) |  |  |

## ΕΙΔΟΣ 2: ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΑΠΛΕΣ –ΣΤΟΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Καρέκλα απλή |  |  |  |
| 2.1 | Καρέκλα απλή με δυνατότητα στοίβαξης |  |  |  |
| 2.1.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Στοιβαζόμενο κάθισμα, χωρίς μπράτσα. Το κάθισμα θα αποτελείται από: - το σκελετό - την πλάτη - και το έδρανο. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (εκ.): 42Χ45Χ76-77Υ. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2.1.2 | Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | - ΕΔΡΑ-ΠΛΑΤΗ Η πλάτη και το έδρανο θα είναι από κόντρα πλακάζ τουλάχιστον 12 χιλ. σε χρώμα φυσικό οξιάς και λουστραρισμένο από οικολογικά βερνίκια με δυο στρώσεις προεργασίας και ένα τελείωμα ματ. - ΒΑΣΗ-ΕΔΡΑΣΗ Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από μεταλλικό σωλήνα οβάλ υψηλής αντοχής (ενισχυμένο), βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. Θα καταλήγει σε τέσσερα πόδια τα οποία θα φέρουν πλαστικά πέλματα για την καλύτερη στήριξη στο έδαφος και την μείωση του θορύβου κατά τη μετακίνηση του καθίσματος. Τα πόδια θα ενώνονται μεταξύ τους με 2 ατσάλινους σωλήνες κυκλικής διατομής 20 χιλ. Στους ατσάλινους σωλήνες να στηρίζονται δύο σωλήνες σχήματος L και υλικό ίδιο με τα πόδια πάνω στους οποίους να βιδώνονται η έδρα και η πλάτη. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι καινούρια και αμεταχείριστα. Οι καρέκλες να προορίζονται για επαγγελματική χρήση, να είναι στιβαρές, εργονομικές, σταθερές και ανθεκτικές, ώστε να δημιουργούν στον χρήστη αίσθημα ασφάλειας και άνεσης. Να εξασφαλίζουν την σωστή στάση του σώματος στο χρήστη και να παρέχουν καλή στήριξη του σώματος του. Να μην έχουν προεξέχοντα, ακάλυπτα ή κακά τελειώματα, ή άκρα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμούς ή φθορές σε ενδύματα χρηστών. Να έχουν αντίσταση στην φωτιά, να μην είναι εύφλεκτες και να μη μεταδίδουν τις φλόγες. Τα υλικά κατασκευής τους να μην είναι τοξικά, να μην περιέχουν τοξικά πτητικά στις συνηθισμένες συνθήκες του περιβάλλοντος και να είναι κατά το δυνατόν ανακυκλώσιμα. Οι επιφάνειες των επίπλων που έρχονται σε επαφή με το χρήστη να είναι κατασκευασμένες από υλικά άριστης ποιότητας που να αντέχουν στον ιδρώτα, να μην είναι υγροσκοπικά, να είναι ελαφρώς αντιολισθηρά και γενικά να είναι ευχάριστα στην αφή. Να συναρμολογούνται και να αποσυναρμολογούνται εύκολα, γρήγορα, με ελάχιστα κοινά εργαλεία και όλες οι συνδέσεις τους να έχουν άριστο τελείωμα. Να επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμό των δαπέδων των χώρων όπου θα εγκατασταθούν. Να καθαρίζονται, συντηρούνται και επισκευάζονται εύκολα και γρήγορα με συνηθισμένους απλούς τρόπους που θα υποδείξει αναλυτικά ο προμηθευτής ή ο κατασκευαστής. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2.2 | Πιστοποιητικά |  |  |  |
|  | Να συμμορφώνονται πλήρως στους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ΙSΟ 9001, ISO 14001 και ISO 45001. Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 2.3 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ τεμάχια: 360 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Κτίριο Εκπαίδευσης, Νέα Πανεπιστημιούπολη Π.Δ.Μ., ΖΕΠ Κοζάνης ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Για 5 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 10 χρόνια | Ναι (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία, …..…/…..…/…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………