ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, εφόσον κατατεθούν (προαιρετικό).

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |
|  | Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακών πάγκων, για τις ανάγκες του τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.1. | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.1.1. | 1. Κεντρικός Εργαστηριακός πάγκος διαστάσεων 350x150x90cm. - Σκελετός από σιδηροκατασκευή με ηλεκτροστατική βαφή. - Eρμάρια (ντουλάπια & συρταριέρες) κατασκευασμένα εξολοκλήρου από ανθυγρή μελαμίνη πάχους 16mm με κλείσιμο από PVC. - Επιφάνεια εργασίας από SPC DURCON. - Διαθέτει μια συρταριέρα / πλευρά. - Τα υπόλοιπα τμήματα θα συμπληρωθούν με ντουλάπια - Μεντεσέδες και οδηγοί συρταριών με μηχανισμό soft close. - Να φέρει ανωδομή μήκους 350cm με βάση αλουμινίου από Bosch Rexroth , με δυο ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ράφια και ηλεκτρολογικό κανάλι Legrand με 4 πρίζες σούκο με καπάκι / πλευρά | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.1.2. | 2. Κεντρικός Εργαστηριακός πάγκος διαστάσεων 450x150x90cm. - Σκελετός από σιδηροκατασκευή με ηλεκτροστατική βαφή. - Eρμάρια (ντουλάπια & συρταριέρες) κατασκευασμένα εξολοκλήρου από ανθυγρή μελαμίνη πάχους 16mm με κλείσιμο από PVC. - Επιφάνεια εργασίας από SPC DURCON. - Διαθέτει δυο συρταριέρες. - Τα υπόλοιπα τμήματα θα συμπληρωθούν με ντουλάπια. - Μεντεσέδες και οδηγοί συρταριών με μηχανισμό soft close. - Φέρει δυο νεροχύτες διαστάσεων 40x40x30 - Φέρει δυο εργαστηριακούς κρουνούς παροχής ζεστού/κρύου νερού. | ΝΑΙ (σε όλα) ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
| 1.2.1 | ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστημιούπολη, ΖΕΠ Κοζάνης, τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 70 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2.2 | Ο προμηθευτής εγγυάται την καλή ποιότητα ολόκληρης της ποσότητας του προμηθευόμενου είδους. Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας διαπιστώσει ότι το υλικό δεν είναι άριστης ποιότητας, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει, αμέσως μόλις αυτό του γνωστοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο, εντός τριών (3) ημερών, με προϊόν άριστης ποιότητας. Εγγύηση ≥ 2 χρόνια | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

# ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι νεροχύτες να είναι κατασκεασμένοι από εποξική ρητίνη με επίστρωση ανθεκτική για εργαστηριακή χρήση.

Οι μεντεσέδες στα πορτόφυλλα να φέρουν μηχανισμό soft close.

Oι οδηγοί των συρταριών να είναι βαρέως τύπου και να φέρουν μηχανισμό soft close.

Οι τελικές συνδέσεις των υδραυλικών/ηλεκτρολογικών θα πραγματοποιηθούν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Ημερομηνία: __/__/____

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….……………………