ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, εφόσον κατατεθούν (προαιρετικό).

| Κλιματιστικές μονάδες |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απάντηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| 1. | Κλιματιστική μονάδα 1 (καινούργια): Τύπος: Ντουλάπα Ισχύς ψύξης: ≥ 55000 BTU Ισχύς θέρμανσης: ≥ 58000 BTU Ενεργειακή κλάση ψύξης: A++ ή μεγαλύτερη SEER Ψύξης: 6W/W ή καλύτερο SCOP Θέρμανσης: 4 W/W ή καλύτερο Ισχύς θορύβου: εσωτερικής μονάδας≤67dΒ, εξωτερικής μονάδας ≤74 dΒ Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας: ≤ 610mm x 1925mm x 390mm Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας: ≤ 938mm x 1369mm x 392mm Τεχνολογίες: Golden Fin, βοηθητικές αντιστάσεις, Low ambient, οθόνη ελέγχου, sleep mode, ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού, λειτουργία Anti Cold Air, χρονοδιακόπτης 24 ωρών, αυτόματη επανεκκίνηση, τηλεχειριστήριο, φίλτρο κατακράτησης Μέγιστο Μήκος ψυκτικών σωληνώσεων: ≥ 60 μέτρα Μέγιστη υψομετρική διαφορά σωληνώσεων: ≥ 30 μέτρα Εγγυημένο εύρος λειτουργίας (ψύξη): -15~50°C ή μεγαλύτερο Τύπος ψυκτικού υγρού: R 410A Εγγύηση καλής λειτουργίας: ≥ 2 έτη | ΝΑΙ |  |  |
| 2. | Κλιματιστική μονάδα 2 (υφιστάμενη): Απαιτούμενες ενέργειες: - Πλήρωση υγρών - Γενική συντήρηση - Μεταφορά και εγκατάσταση στο χώρο - Εγγύηση καλής λειτουργίας: ≥ 1 έτος | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Υποχρεώσεις προμηθευτή: Ο προμηθευτής θα πρέπει: - να πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο εγκατάστασης των μονάδων καθώς και στην υφιστάμενη κλιματιστική μονάδα προκειμένου να λάβει γνώση των απαιτήσεων και να λάβει σχετική βεβαίωση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (ΔΤΥΜ) του Πανεπιστημίου - να εγκαταστήσει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία τις δύο μονάδες σε θέσεις που θα υποδείξει η ΔΤΥΜ - να μεριμνήσει για την αυτόνομη παροχή τροφοδοσίας στις δύο κλιματιστικές μονάδες σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και μέτρα ασφαλείας, υπό την επίβλεψη της ΔΤΥΜ - να παρέχει τεχνική υποστήριξη για όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης - να ανταποκρίνεται και να πραγματοποιεί επιτόπια αυτοψία εντός της ίδιας εργάσιμης μέρας σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, - να πραγματοποιήσει δύο ετήσιες συντηρήσεις των δύο μονάδων χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για το Πανεπιστήμιο - να έχει έδρα στην πόλη της Κοζάνης ή να προσκομίσει βεβαίωση συνεργασίας με εξειδικευμένη επιχείρηση με έδρα στην Πόλη της Κοζάνης η οποία θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Τόπος εγκατάστασης: Πάρκο Αγίου Δημητρίου, σε χώρους που θα υποδείξει το Τμήμα Δικτύων Χρόνος παράδοσης: 90 ημερολογιακές ημέρες Υποχρέωση για τεχνική υποστήριξη, ετήσιο έλεγχο καλής λειτουργίας και ετήσια συντήρηση: ΝΑΙ, για ≥2 έτη Χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη: 1 εργάσιμη ημέρα Στο προϋπολογισθέν ποσό, συμπεριλαμβάνεται και το κόστος προμήθειας όλων των υλικών που απαιτούνται για να μπει ο εξοπλισμός σε πλήρη λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία: __/__/____

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….……………………