ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) |  | Απαίτηση (γ) | Απάντηση (δ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Περιγραφή εργασίας | Συχνότητα |  |  |
| 1 | Έλεγχος καλής λειτουργίας του Πίνακα. Ελέγχονται τυχόν σφάλματα του πίνακα πυρανίχνευσης. – ακύρωση των αποθηκευμένων στην μνήμη συναγερμών (false alarms), έλεγχος και καθαρισμός όλων των κυκλωμάτων του Πίνακα. | Τριμηνιαία | ΝΑΙ |  |
| 2 | Έλεγχος λειτουργίας ηχητικών και οπτικών συσκευών σήμανσης (σειρήνες, φαροσειρήνες, φωτιστικά ασφαλείας, κλπ). | Τριμηνιαία | ΝΑΙ |  |
| 3 | Έλεγχος καθαρισμός του συνόλου των αισθητήρων (Ανιχνευτών) και διαπίστωση της κανονικής λειτουργίας αυτών στο σύστημα πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης . | Τριμηνιαία | ΝΑΙ |  |
| 4 | Έλεγχος συνόλου κομβίων συναγερμού ηχητικών και οπτικών συσκευών σήμανσης για διαπίστωση της κατάστασης και της κανονικής λειτουργίας αυτών στο σύστημα πυρόσβεσης (σειρήνες, φαροσειρήνες, φωτιστικά ασφαλείας, κλπ). Θα αντικατασταθούν όλα τα σπασμένα γυαλιά στα κομβία συναγερμών. | Τριμηνιαία | ΝΑΙ |  |
| 5 | Έλεγχος εκτοξευτήρων κατασβεστικού υλικού, και πυροκροτητών. | Τριμηνιαία | ΝΑΙ |  |
| 6 | Έλεγχος συστημάτων ενεργοποίησης κατάσβεσης. | Τριμηνιαία | ΝΑΙ |  |
| 7 | Οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση αν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στην εγκατάσταση (μετακίνηση συσκευών κ.τ.λ.). | Τριμηνιαία | ΝΑΙ |  |
| 8 | Έλεγχος Δοκιμή σωστής λειτουργίας των συσσωρευτών και έλεγχος οι συνδέσεων αυτών. Αντικατάσταση εφόσον απαιτείται. | Τριμηνιαία | ΝΑΙ |  |
| 9 | Έλεγχος κυκλωμάτων ανίχνευσης (Ενεργοποίηση ζωνών). | Τριμηνιαία | ΝΑΙ |  |
| 10 | Έλεγχος τηλεφωνικού επιλογέα για Π. Υ. εάν υπάρχει. | Τριμηνιαία | ΝΑΙ |  |
| 11 | Έλεγχος των σωληνώσεων διοχέτευσης κατασβεστικού υλικού και των εκτοξευτήρων. | Τριμηνιαία | ΝΑΙ |  |
| 12 | Έλεγχος συστημάτων ενεργοποίησης κατάσβεσης. | Τριμηνιαία | ΝΑΙ |  |
| 13 | Έλεγχος για τυχόν ψευδοσυναγερμούς, με λήψη κατάλληλων μέτρων για την εξάλειψη αυτών και πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την αποκατάσταση των ανωτέρω σφαλμάτων. | Τριμηνιαία | ΝΑΙ |  |
| 14 | Έλεγχος καλής κατάστασης φιαλών κατασβεστικού υλικού (με χρήση ειδικού μηχανήματος ανίχνευσης ποσότητας). Έλεγχος σωληνώσεων διοχέτευσης κατασβεστικού υλικού. Έλεγχος φιαλών μια προς μία. (Σε περίπτωση απώλειας περιεχομένου πάνω από το επιτρεπτό όριο η φιάλη θα αναγομωθεί με χρέωση του Αναδόχου). | Τριμηνιαία | ΝΑΙ |  |
| 15 | Διαπίστωση τυχόν βλαβών ή δυσλειτουργιών, επισκευή αυτών σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία. | Όταν απαιτείται | ΝΑΙ |  |
| 16 | Αναγόμωση των πυροσβεστικών διατάξεων αυτόματης κατάσβεσης, όπου απαιτείται (με χρέωση του Αναδόχου). | Ετήσια | ΝΑΙ |  |
| 17 | Υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστικών διατάξεων αυτόματης κατάσβεσης, όπου απαιτείται (με χρέωση του Αναδόχου) . | Όταν απαιτείται | ΝΑΙ |  |
| 18 | Υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας. | Ετήσια | ΝΑΙ |  |

Ημερομηνία____/____/2023

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα - Υπογραφή

…………………………………………………………………………..