ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| Περιγραφή | Προϋπολογισμός (€) με ΦΠΑ 24% |
| --- | --- |
| Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών διαμόρφωσης και χρωματισμού για τις ανάγκες διαγράμμισης των θέσεων στάθμευσης του υπόγειου χώρου του κτιρίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης | 13.640,00€ |

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Το κτίριο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) στη ΖΕΠ, στεγάζει από τον Αύγουστο του 2022 όλες τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος, καθώς και την Πρυτανεία. Το κτίριο, αναπτύσσεται σε πέντε (5) επίπεδα συνολικά και αποτελείται από δύο διακριτούς όγκους. O υπόγειος όροφος είναι ενιαίος για τους δύο κτιριακούς όγκους και περιλαμβάνει αποθηκευτικούς χώρους και χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ο ελεύθερος χώρος του υπογείου πρόκειται να διαγραμμιστεί καταλλήλως, ώστε να φιλοξενήσει θέσεις στάθμευσης με συγκεκριμένες χρήσεις, οι οποίες θα καθορίζονται χρωματικά με κατασκευή εποξειδικής βαφής στο δάπεδο.

- ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Εποξειδικό αστάρι, εποξειδική βαφή, χρώματα ανάμειξης (μπλε, πορτοκαλί, κίτρινο, λευκό)

- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιγράφονται συνοπτικά ως εξής:

α) Τρίψιμο της επιφάνειας με μηχανές μωσαϊκού ή/και πλανητικά τριβεία, με την προσθήκη όποιων εξαρτημάτων απαιτούνται (διαμαντόδισκος, πέτρες λείανσης), για απομάκρυνση τυχόν χαλαρών-σαθρών υλικών και αγρίεμα της επιφάνειας ως το σημείο που το υπόστρωμα είναι έτοιμο να δεχθεί εποξειδικές επιστρώσεις.

β) Καλός καθαρισμός του υποστρώματος από σκόνες, σαθρά υλικά κλπ., με επικαθήμενο αναρροφητικό σάρωθρο ή σάρωθρα χειρός ή/και σκούπες ή/και ηλεκτρικές.

γ) Αστάρωμα της επιφάνειας με το εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών 860 (STANCOLAC) ή αντίστοιχο ή άλλο κατάλληλο, με ρολό ή ψεκασμό (airless) ή μάκτρο με κατανάλωση περίπου 0,080-0,150 kg/m2 ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

δ) Ακολουθεί η εποξειδική βαφή δύο συστατικών LV (STANCOLAC) ή αντίστοιχο σε δύο στρώσεις με ρολό ή ψεκασμό (airless-σε μία στρώση) ή μάκτρο με κατανάλωση περίπου 0,350-0,400 kg/m2 περίπου.

Οι αποχρώσεις των επιφανειών (με κωδικό από σχετικό χρωματολόγιο) θα επιλεγούν από τον επιβλέποντα μηχανικό. Επιφάνεια δαπέδου:550 τ.μ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ: 550 τ.μ.

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ – CPV: 44100000-1 ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ – CPV: 24200000-6 ΕΠΟΞΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ – CPV: 19522100-2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ – CPV: 45262320-0 |  |  |  |  |  |
| 1. | Αστάρωμα με εποξειδικό αστάρι και εποξειδική βαφή σε δύο στρώσεις σε χρωματισμούς πράσινο, μπλε, πορτοκαλί, κίτρινο, λευκό. | 550,00 τ.μ. | 20,00 | 11.000,00 | 13.640,00 |
| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 13.640,00 € |

Γ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει όλα τα υλικά σε λειτουργική χρήση (τοποθετημένα), σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), σε χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά (με ποινή αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου),  Βεβαίωση  Επιτόπιας Αυτοψίας, του υποψηφίου αναδόχου στο χώρο που θα τοποθετηθούν τα υλικά της παραπάνω προμήθειας, η οποία θα χορηγείται από το Τμήμα Σχεδιασμού Οργάνωσης και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν αίτησης και καθορισμένου ραντεβού..

ΣΤ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Οι θέσεις στάθμευσης θα φέρουν χρωματισμό και αρίθμηση ανάλογα με τη χρήση τους. Οι επιμέρους χρήσεις και τα χρώματα που έχουν επιλεγεί είναι οι εξής:

Η διαγραμμίσεις της οριοθέτησης των θέσεων στάθμευσης θα γίνει σύμφωνα με το σχέδιο σε χρώμα λευκό, ενώ με λευκό χρώμα θα γίνει και η αρίθμηση των θέσεων όπως εμφανίζεται στο παρακάτω σχήμα:

Στο διπλανό σκίτσο εμφανίζεται η θέση της ονοματοδοσίας της θέσης στάθμευσης, το μέγεθος των γραμμάτων σε σχέση με το χώρο που καταλαμβάνει η θέση στάθμευσης, καθώς και οι πληροφορίες για τη χρήση της συγκεκριμένης θέσης.

Σημειώνεται πως με βάση την χρήση τους οι θέσεις στάθμευσης θα ονοματιστούν ως εξής:

Π

Α

ΣΔ

Δ

Υ

ΑΜ

Ε

Δ13

Επιπλέον, σημειώνεται πως οι θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ θα φέρουν το διεθνές σύμβολο προσβασιμότητας, σε μπλε πλαίσιο:

Μια θέση στάθμευσης θα χρωματιστεί ως εξής:

ΑΜ19

Αναλυτικά τα ονόματα των θέσεων στάθμευσης δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

| Α1 | Α2 | Α3 | Α4 | Ε5 | Π6 | Υ7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Υ8 | Ε9 | Δ10 | Δ11 | Δ12 | Δ13 | Δ14 |
| Ε15 | Ε16 | Δ17 | Δ18 | ΑΜ19 | ΑΜ20 | Υ21 |
| Υ22 | Υ23 | ΣΔ24 | ΣΔ25 | ΣΔ26 | ΣΔ27 | ΣΔ28 |

Ημερομηνία____/____/2023

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα - Υπογραφή

…………………………………………………………………………..