ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών.

| Α/Α (α) | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Επεξεργαστής ήχου 2in/4out |  |  |  |
| 1.1.1 | Τύπος: Ψηφιακός Επεξεργαστής Ηχείων Είσοδοι: ≥ 2 Xlr Έξοδοι: ≥ 6 Xlr Επεξεργαστές: Dbx Compression, Auto Eq, Afs Feedback Elimination, Graphic Eq, 8-Band Parametric Eq, Subharmonic Synthesis, Crossover (supports full range, 2-way, and 3-way systems), Dbx Limiting, Delay Mobile Control: ΝΑΙ (Android, iOS, Mac, Windows) Graphic EQ: ΝΑΙ Βάθος Δειγματοληψίας: 24Bit Ρυθμός Δειγματοληψίας: 48Khz Internal Processing (Bit): 32Bit Floating Απόκριση Συχνότητας (Hz): 20-20000 (+/-0.5Db) Thd: 0.003% ή καλύτερο Δυναμικό Εύρος: 110Db ή καλύτερο Crosstalk: -110Db ή καλύτερο Λοιπά Χαρακτηριστικά: Ethernet, Usb Ύψος (Mm): ≤45 Πλάτος (Mm): 482.6 Βάθος (Mm) : ≤150 Βάρος (Gr): ≤2500 Ενδεικτικό προϊόν: “DBX Drive Rack Pa2 Βdbx”, ή άλλο με ίδια/καλύτερα χαρακτηριστικά | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2 | Συσκευή Anti-Feedback |  |  |  |
| 1.2.1 | Περιγραφή: Αντιμικροφωνικός επεξεργαστής 2 καναλιών Κατηγορία: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ Delay: No Feedback Suppressor: Yes De-Esser: No RTA: No Limiter: No Gate: No Expander: No Number of Outputs: 2 Freq From (Hz): 20 Inputs Connection Type: JACK, XLR Freq Up to (Hz): 20000 Outputs Connection Type: JACK, XLR Compressor: No EQ: No Microphone Inputs: No Χρήση: Επαγγελματικά Digital Inputs: No Number of Inputs: 2 Ενδεικτικό προϊόν: “DBX AFS2 Αντιμικροφωνικός επεξεργαστής 2 καναλιών”, ή άλλο με ίδια/καλύτερα χαρακτηριστικά | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 1.3 | Λάμπες για προβολικό μηχάνημα |  |  |  |
| 1.3.1 | Λάμπες για προβολικό μηχάνημα Panasonic DLP PT-D5600EL Βάση: Συμπεριλαμβάνεται Τεμάχια: Δύο (2) | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 1.4 | Εργασίες-Υποχρεώσεις προμηθευτή: |  |  |  |
| 1.4.1 | Ο προμηθευτής θα πρέπει: • να εγκαταστήσει, να ελέγξει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία τον εξοπλισμό • να εκπαιδεύσει το αρμόδιο προσωπικό του Πανεπιστημίου στη λειτουργία του εξοπλισμού • να παρέχει τεχνική υποστήριξη για όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 2. | Δικαίωμα συμμετοχής |  |  |  |
| 2.1 | Κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά (με ποινή αποκλεισμού του διαγωνιζομένου): Βεβαίωση επιτόπιας αυτοψίας, του υποψήφιου αναδόχου στον χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού προκειμένου να λάβει γνώση των απαιτήσεων και να λάβει σχετική βεβαίωση επιτόπιας αυτοψίας η οποία θα εκδίδεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (ΔΤΥΜ) του Πανεπιστημίου (κ. Βουτσκίδης Παναγιώτης, τηλ.: 2461056380, email: pvoutskidis@uowm.gr). | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 3. | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
| 3.1 | Τόπος εγκατάστασης: μεγάλο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά. Χρόνος παράδοσης: 20 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Υποχρέωση για τεχνική υποστήριξη, ετήσιο έλεγχο καλής λειτουργίας και ετήσια συντήρηση: ΝΑΙ, για ≥2 έτη Χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη: 1 εργάσιμη ημέρα Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 έτη Στο προϋπολογισθέν ποσό, συμπεριλαμβάνεται και το κόστος προμήθειας όλων των υλικών που απαιτούνται για να μπει ο εξοπλισμός σε πλήρη λειτουργία, π.χ. καλώδια, βύσματα κλπ. | Ναι (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία, ……/……./…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………