ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Τίτλος: Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων συστημάτων τηλεδιάσκεψης με προηγμένο οπτικοακουστικό και διαδραστικό εξοπλισμό για νέες αίθουσες συνεδριάσεων στα κτίρια του ΠΔΜ στην Πανεπιστημιούπολη στη ΖΕΠ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΓΡΑΦΗ

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος με προηγμένες διαδραστικές οθόνες, εξοπλισμένων με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή και πλήρη οπτικοακουστικό εξοπλισμό και λογισμικό. Το σύστημα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αυτόνομο σύστημα τηλεδιάσκεψης, σαν οθόνη προβολής πολυμεσικού υλικού, καθώς και για διαδραστικές παρουσιάσεις.

Σύγχρονη Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης:

Για την υποστήριξη των τηλεδιασκέψεων με τον πιο άρτιο τρόπο, το πανεπιστήμιο πρέπει να διαθέτει ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες στην υβριδική τηλεδιάσκεψη ώστε να χρησιμοποιηθεί ως δημιουργικό περιβάλλον όπου η συν-δημιουργία με τοπικούς και απομακρυσμένους συμμετέχοντες θα μπορεί να γίνει ταυτόχρονα.

Για αυτόν τον λόγο οι αίθουσες θα πρέπει να διαθέτουν ένα σύστημα συνεργατικότητας το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν διαδραστικός πίνακας αλλά και σαν σύστημα τηλεδιάσκεψης, με οθόνη αφής LED υψηλής ανάλυσης 4K τουλάχιστον 75 ιντσών, με ενσωματωμένες κάμερες, μικρόφωνα και ηχεία, θα επιτρέπει την κοινή χρήση περιεχομένου μέσω HDMI και USB-C και ασύρματα μέσω Webex, Miracast, Apple AirPlay και Teams Casting, θα πρέπει να διαθέτει πένα γραφής πλήρως λειτουργική και συμβατή με την οθόνη αφής ενώ θα έχει την δυνατότητα να σύνδεσης HDMI με δύο επιπλέον εξωτερικές οθόνες υψηλής ανάλυσης για διαμοιρασμό και έλεγχο περιεχομένου.

Πληροφορίες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών: (Παναγιώτης Βουτσκίδης, τηλ.: 2461056380, email: pvoutskidis@uowm.gr)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο πίνακας συμμόρφωσης που ακολουθεί θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθεί συμπληρωμένος στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη και την αρίθμηση που εμφανίζεται.

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Η αρμόδια Επιτροπή έχει το δικαίωμα ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική.

| Πίνακας 1. Αυτόνομο σύστημα τηλεδιάσκεψης |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές |  | Απαίτηση |  | Απάντηση |  | Παραπομπή |  |
| Γενικες απαιτήσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Kατασκευαστής και μοντέλο |  | NΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Ζητούμενη ποσότητα |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | All-in-one οθόνη 75 ιντσών με δυνατότητες για: Ασύρματο διαμοιρασμό παρουσιάσεων Συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις ( conferancing) Χρήση ώς πίνακα (whiteboarding) |  | NAI |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Να προσφερθούν οι απαραίτητες άδειες για ένα (1) έτος ώστε να συνεργάζεται πλήρως με εφαρμογή τηλεδιασκέψεων και διαχείρισης video κλήσεων για εγγραφή (registration)/callcontrol στο cloud |  | NAI |  |  |  |  |  |
| Κάμερα |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Να διαθέτει υψηλής ευκρίνειας 4Κ σύστημα καμερών για υψηλής ποιότητας τηλεδιασκέψεις |  | NAI |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 5x ψηφιακή μεγέθυνση |  | NAI |  |  |  |  |  |
| Ήχος |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Συστοιχία μικροφώνου 14 στοιχείων |  | NAI |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Αυτόματη ρυθμιση active speaker |  | NAI |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Υποστήριξη acoustic echo cancellation |  | NAI |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Υποστήριξη αυτόματης μείωσης θορύβου (noise reduction) |  | NAI |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Ενεργητικός συγχρονισμός ομιλίας-εικόνας (lip sync) |  | NAI |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Υποστήριξη Automatic Gain Control (AGC) |  | NAI |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Υποστήριξη G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD και Opus |  | NAI |  |  |  |  |  |
| Oθόνη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Να διαθέτει 4Κ IPS LCD οθόνη |  | NAI |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Να διαθέτει τουλάχιστον 1 billion φασμα χρωμάτων |  | NAI |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Φωτεινότητα 350 cd/m2 |  | NAI |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Γωνία θέασης +/- 89 μοίρες |  | NAI |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Να διαθέτει εκειδικευμένο στυλό για υψηλης ευκρίνειας whiteboarding (White boarding pen) |  | NAI |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 | Να υποστηρίζει contrast 1:1000 |  | NAI |  |  |  |  |  |
| Eίσοδοι/Έξοδοι |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) εξόδους HDMI για τοπικό διαμοιρασμό παρουσιάσεων ή διαμοιρασμό κατά τη διάρκεια τηλεδιασκέψεων για την υποστήριξη τριών (3) ταυτόχρονων οθονών |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Η έξοδος HDMI να υποστηρίζει ανάλυση 3840 x 2160p60 (4kp60) |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | Ασύρματος διαμοιρασμός οθόνης με Miracast, Apple AirPlay και μέσω της προσφερόμενης εφαρμογής τηλεδιασκέψεων |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | Eίσοδος USB-C |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.5.5 | Eίσοδος HDMI |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.5.6 | Αναλογική είσοδος ήχου |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.5.7 | Bluetooth |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.5.8 | Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mbps για σύνδεση στο δίκτυο |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.5.9 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4, 5 and 6 GHz) |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.5.10 | Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mbps PoE (802.3af) για την σύνδεση περιφερειακών συσκευών |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| Γενικά χαρακτηριστικά |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Υποστήριξη H.264 AVC, H.265 HEVC, H.263 |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Υποστήριξη Η.323, SIP, Webex, WebRTC |  | ΝAI |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Υποστήριξη των προτύπων κρυπτογράφησης AES 128 και AES 256 |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Υποστήριξη SHA256 |  | NAI |  |  |  |  |  |
| 1.6.5 | Υποστήριξη IPv4, IPv6 |  | NAI |  |  |  |  |  |
| 1.6.6 | Υποστήριξη 802.1x authentication. |  | NAI |  |  |  |  |  |
| 1.6.7 | Υποστήριξη 802.1p. |  | NAI |  |  |  |  |  |
| 1.6.8 | Υποστήριξη 802.1q |  | NAI |  |  |  |  |  |
| 1.6.9 | Θερμοκρασία λειτουργίας |  | ≥ 0°C και ≤ 40°C |  |  |  |  |  |
| 1.6.10 | Υγρασία λειτουργίας |  | ≥ 20% και ≤ 90% |  |  |  |  |  |
| 1.6.11 | FCC CFR 47 Part 15Β (EMC) Class A και CE |  | NAI |  |  |  |  |  |
| Επιπλέον λειτουργίες και περιφερειακά εξαρτήματα |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Να προσφερθεί με βάση στήριξης του ιδίου κατασκευαστή για επιδαπέδια στηριξη |  | NAI |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 | Να προσφερθούν δύο (2) εξωτερικές οθόνες με ελάχιστα παρακάτω χαρακτηριστικά: 85 ίντσες διαγώνιος οθόνης Ανάλυσης 4Κ QLED panel HDMI είσοδο VESA mount για τοποθέτηση σε τοίχο (να προσφερθεί ο μηχανισμός τοποθέτησης) |  | NAI |  |  |  |  |  |
| 1.7.3 | Να προσφερθεί με καλώδιωση τουλάχιστον 9 μέτρων με USB-C, HDMI |  | NAI |  |  |  |  |  |
| 1.7.4 | Πένα γραφής του ιδίου κατασκευαστή για την touch οθόνη |  | ≥ 2 |  |  |  |  |  |
| 1.7.5 | Να προσφερθεί με ανεξάρτητο panel ελέγχου της συσκευής τουλάχιστον 10 ιντσών του ιδίου κατασκευαστή |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 1.7.6 | Να προσφερθεί με δύο (2) μικρόφωνα οροφής του ιδίου κατασκευαστή |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| Εγγύηση και υποστήριξη |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Να προσφερθεί με εγγύηση και υποστήριξη ενός (1) έτους και η προμήθειά του γίνεται από επίσημο και εξουσιοδοτημένο κανάλι του κατασκευαστή με την προσκόμιση αντίστοιχης δήλωσης με τον κατασκευαστή που θα παρέχεται από αυτόν ενώ ημερομηνία της δεν θα πρέπει είναι παλαιότερη των 20 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 τεμάχιο ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, ΖΕΠ Κοζάνης Χώρος: Κατόπιν υπόδειξης της Τεχνικής Υπηρεσίας ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 έτος ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ: 1 εργάσιμη ημέρα |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |

Ημερομηνία, ……/……./…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………