ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Περιγραφή | Προϋπολογισμός (€) με ΦΠΑ 24% |
| --- | --- |
| προμήθεια εργαστηριακών πάγκων για τις ανάγκες του τμ. Χημικών Μηχανικών και του τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη (Υποέργο 16) | 37.200,00€ |

Ο πίνακας συμμόρφωσης που ακολουθεί θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθεί συμπληρωμένος στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη και την αρίθμηση που εμφανίζεται.

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Η αρμόδια Επιτροπή έχει το δικαίωμα ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ 1

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |
| 1.1 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ Α |  |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Τύπος: Επιτοίχιος εργαστηριακός πάγκος με άνω δομή διαστάσεων 4,00m * 0,75m * 0,90m ύψος. Αποτελείται από μεταλλικό σκελετό με ηλεκτροστατικά βαμμένη σιδηροκατασκευή. Ως επιφάνεια έχει SPC DURCON ή ανάλογο υλικό ανθεκτικό σε χημικούς διαλύτες. Θέσεις Εργασίας & Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Μία θέση εργασίας με συρταριέρα, τα υπόλοιπα τμήματα θα συμπληρωθούν από ερμάρια (ντουλάπια και συρταριέρες) κατασκευασμένα εξολοκλήρου από άνθυγρη μελαμίνη πάχους 16mm με κλείσιμο από PVC. Φέρει νεροχύτη εποξεικής ρητίνης διαστάσεων 40Χ40Χ30 cm με εργαστηριακό κρουνό παροχής ζεστού/κρύου νερού. Μεντεσέδες και οδηγοί συρταριών με μηχανισμό soft close. Φέρει ανωδομή μήκους 300 cm με βάση αλουμινίου ή παρεμφερούς υλικού με δύο ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ράφια και ηλεκτρολογικό κανάλι Legrand με 4 πρίζες σούκο με καπάκι. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΝΑ (1) ΤΕΜΑΧΙΟ Εγγύηση: 5 ετών | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ Β |  |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Τύπος: Επιτοίχιος εργαστηριακός πάγκος με άνω δομή διαστάσεων 5,00m * 0,75m * 0,90m ύψος. Αποτελείται από μεταλλικό σκελετό με ηλεκτροστατικά βαμμένη σιδηροκατασκευή. Ως επιφάνεια έχει SPC DURCON ή ανάλογο υλικό ανθεκτικό σε χημικούς διαλύτες. Θέσεις Εργασίας & Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Μία θέση εργασίας με συρταριέρα, τα υπόλοιπα τμήματα θα συμπληρωθούν από ερμάρια (ντουλάπια και συρταριέρες) κατασκευασμένα εξολοκλήρου από άνθυγρη μελαμίνη πάχους 16mm με κλείσιμο από PVC. Μεντεσέδες και οδηγοί συρταριών με μηχανισμό soft close. Φέρει ανωδομή μήκους 300 cm με βάση αλουμινίου ή παρεμφερούς υλικού με δύο ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ράφια και ηλεκτρολογικό κανάλι Legrand με 4 πρίζες σούκο με καπάκι. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΝΑ (1) ΤΕΜΑΧΙΟ Εγγύηση: 5 ετών | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 τεμάχια ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Εντός 8-10 εβδομάδων από την λήψη γραπτής επιβεβαίωσης της Παραγγελίας ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Για 5 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ: 2 εργάσιμες ημέρες | Ναι (σε όλα) |  |  |

Πληροφορίες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών: (Καλογιάννης Κωνσταντίνος, τηλ: 6942616013, email: kkalogiannis@uowm.gr)

ΕΙΔΟΣ 2

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |
| 1.1 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ Α |  |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Τύπος: Επιτοίχιος Εργαστηριακός πάγκος διαστάσεων 500x75x90cm. Αποτελείται από μεταλλικό σκελετό από σιδηροκατασκευή με ηλεκτροστατική βαφή. Ως επιφάνεια εργασίας έχει SPC DURCON ή ανάλογο υλικό ανθεκτικό σε χημικούς διαλύτες. Θέσεις Εργασίας & Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Μια θέση εργασίας με συρταριέρα. Τα υπόλοιπα τμήματα θα συμπληρωθούν με ερμάρια (ντουλάπια & συρταριέρες) κατασκευασμένα εξολοκλήρου από ανθυγρή μελαμίνη πάχους 16mm με κλείσιμο από PVC. Μεντεσέδες και οδηγοί συρταριών με μηχανισμό soft close. Φέρει ανωδομή μήκους 300cm με βάση αλουμινίου ή παρεμφερούς υλικού, με δυο ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ράφια και ηλεκτρολογικό κανάλι Legrand με 4 πρίζες σούκο με καπάκι. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΝΑ (1) ΤΕΜΑΧΙΟ Εγγύηση: 5 ετών | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ Β |  |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Τύπος: Επιτοίχιος Εργαστηριακός πάγκος διαστάσεων 400x75x90cm. Αποτελείται από μεταλλικό σκελετός από σιδηροκατασκευή με ηλεκτροστατική βαφή. Ως επιφάνεια εργασίας έχει SPC DURCON ή ανάλογο υλικό ανθεκτικό σε χημικούς διαλύτες. Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Διαθέτει ερμάρια (ντουλάπια & συρταριέρες) σε όλο το μήκος του κατασκευασμένα εξολοκλήρου από ανθυγρή μελαμίνη πάχους 16mm με κλείσιμο από PVC. Μεντεσέδες και οδηγοί συρταριών με μηχανισμό soft close. Φέρει νεροχύτη εποξεικής ρητίνης διαστάσεων 40Χ40Χ30 με εργαστηριακό κρουνό παροχής ζεστού/κρύου νερου. Φέρει ανωδομή μήκους 400cm με βάση αλουμινίου ή παρεμφερούς υλικού, με δυο ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ράφια και ηλεκτρολογικό κανάλι Legrand με 4 πρίζες σούκο με καπάκι. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΝΑ (1) ΤΕΜΑΧΙΟ Εγγύηση: 5 ετών | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2. | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 τεμάχια ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Εντός 8-10 εβδομάδων από την λήψη γραπτής επιβεβαίωσης της Παραγγελίας ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Για 5 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ: Για 5 χρόνια ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ: 2 εργάσιμες ημέρες | Ναι (σε όλα) |  |  |

Πληροφορίες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών: (Ιωάννα Βασιλειάδου, τηλ: 6948752878, email: ivasiliadou@uowm.gr)

ΕΙΔΟΣ 3

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απάντηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |
|  | Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακών πάγκων, για τις ανάγκες του τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας |  |  |  |
| 1.1. | Επιτοίχια εργαστηριακή κατασκευή συμβατή με επίπεδο βιοασφάλειας BSL-1 |  |  |  |
|  | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Επιτοίχια εργαστηριακή κατασκευή συμβατή με επίπεδο βιοασφάλειας BSL-1 διαστάσεων 780+230+130x75x90cm - Εγκάρσιος περιορισμός του χώρου βιολογικών διεργασιών με υάλινη επιφάνεια που εκτείνεται από την επιφάνια του πάγκου έως και 150cm υπέρ αυτού σε απόσταση 290 cm από την αρχή της κατασκευής (αντικριστά του αντίστοιχου χωρίσματος του διαχωριστικού χώρου βιολογικών διεργασιών) - Πρόβλεψη θέσης/σύνδεσης για σύστημα απαγωγής θερμότητας και πτητικών ουσιών - Πρόβλεψη θέσης/σύνδεσης επιτραπέζιου θάλαμο νηματικής ροής (Biological Safety Cabinet) - Επιφάνεια εργασίας από βιοαδρανές υλικό με αντιβακτηριακές ιδιότητες (π.χ. SPC DURCON). - Σκελετός ανθεκτικός σε βιολογικά/βιοχημικά αντιδραστήρια (σιδηροκατασκευή με ηλεκτροστατική βαφή). - Eρμάρια (ντουλάπια & συρταριέρες) κατασκευασμένα εξολοκλήρου από ανθυγρή μελαμίνη πάχους 16mm με κλείσιμο από PVC - Να διαθέτει δυο συρταριέρες με αντίστοιχες θέσεις εργασίας. - Η μια θέση εργασίας διαθέτει βάση ζυγού αποτελούμενη από μάρμαρο σε θήκη με ψιλή αμμο αντιβακτηριακών προδιαγραφών για απορρόφηση των κραδασμών. - Τα υπόλοιπα τμήματα θα συμπληρωθούν με ντουλάπια - Μεντεσέδες και οδηγοί συρταριών με μηχανισμό soft close, ώστε να μην διαταράσσονται κυτταροκαλλιέργιες. - Φέρει δυο νεροχύτες διαστάσεων 40x40x30, ανθεκτικούς σε βιολογικά/βιοχημικά αντιδραστήρια - Φέρει δυο εργαστηριακούς κρουνούς παροχής ζεστού/κρύου νερού. - Φέρει ανωδομή μήκους 780 cm με βάση αλουμινίου (π.χ. από Bosch Rexroth), με δυο ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος ράφια, ηλεκτρολογικό κανάλι (π.χ. Legrand) με 6 πρίζες σούκο με καπάκι και φωτισμο. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2 | Τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
| 1.2.1 | ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστημιούπολη, ΖΕΠ Κοζάνης, τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Βιοϋλικών και Υπολογιστικής Μηχανικής ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 70 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2.2 | Ο προμηθευτής εγγυάται την καλή ποιότητα ολόκληρης της ποσότητας του προμηθευόμενου είδους. Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας διαπιστώσει ότι το υλικό δεν είναι άριστης ποιότητας, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει, αμέσως μόλις αυτό του γνωστοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο, εντός τριών (3) ημερών, με προϊόν άριστης ποιότητας. Εγγύηση ≥ 5 χρόνια | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι νεροχύτες να είναι κατασκεασμένοι από εποξική ρητίνη με επίστρωση ανθεκτική για εργαστηριακή χρήση.

Οι μεντεσέδες στα πορτόφυλλα να φέρουν μηχανισμό soft close.

Oι οδηγοί των συρταριών να είναι βαρέως τύπου και να φέρουν μηχανισμό soft close.

Οι τελικές συνδέσεις των υδραυλικών/ηλεκτρολογικών θα πραγματοποιηθούν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Πληροφορίες για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών: (Τσουκνίδας Αλέξανδρος, τηλ: 6944 830 603, email: atsouknidas@uowm.gr)

Ημερομηνία, ……/……./…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………