ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορά που δεν καλύπτει τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνει από αυτούς δεν απορρίπτεται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα αναγράφονται οι παραπομπές ανά κελί σε άλλα σημεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κλπ., από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς (προαιρετικό).

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Τεχνικές προδιαγραφές |  |  |  |
| 1.1. | Προμήθεια και τοποθέτηση ενός φυλακίου security για τις ανάγκες της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2. | Διαστάσεις: - Ενιαίος χώρος εξωτερικών διαστάσεων: 2,00X2,00ΧΥ2,50 m. Με απόκλιση έως + 10 cm. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.3. | Γενικά χαρακτηριστικά: ΣΚΕΛΕΤΟΣ - Ο σκελετός θα πρέπει να είναι μεταλλικός ηλεκτροκόλλητος υψηλής δυσκαμψίας κατασκευασμένος από διατομές τουλάχιστον 3mm. - Ο σκελετός θα βρίσκεται εσωτερικά των πανέλων πλαγιοκάλυψης και επικάλυψης (ώστε να προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες). - Ο σκελετός θα είναι ικανός να αντέχει τουλάχιστον τα παρακάτω φορτία: - Χιόνι στέγης: ≥20 kg/m2. - Ωφέλιμο φορτίο δαπέδου: ≥100kg/m2. - Ανεμοπίεση: ≥50 kg/m2. - Ο σκελετός θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από: - 4 τουλάχιστον κολώνες SHS50X50. - Κορυφοδοκούς SHS 50Χ50. - Δοκούς οροφής με SHS50X50. - Ο σκελετός θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από: - Βάση περιμετρικά RHS 100X50 & εσωτερικά SHS 50X50 με μέγιστη απόσταση μεταξύ των διαδοκίδων τα 61cm. Τα κόντρα πλακέ πρέπει να πατούν στον σκελετό σε όλες τις ακμές τους. - Ο σκελετός θα έχει 4 σημεία αποσπώμενης ανάρτησης (για να μην είναι εύκολη η κλοπή του οικίσκου) - Θα γίνει: - Βαφή σκελετού με 1 χέρι ασταρόχρωμα πολυουρεθανικό σε χρώμα RAL9002. - Βαφή υδρορόης με 1 ασταρόχρωμα πολυουρεθανικό σε χρώμα RAL 9006. • Ο οικίσκος θα πρέπει : - Nα έχει αποσπώμενη οριζόντια οροφή διαστάσεων 2,22Χ2,22 μ. με περιμετρικά γαλβανιζέ συνεχή λούκια 200Χ100Χ2 mm με 4 μεταλλικές αναμονές για κατεβασιές φ63 ασταρωμένες και βαμμένες σε ral 9006. - Θα έχει 4 σημεία πάκτωσης (για την αγκύρωση του στην βάση). ΠΑΝΕΛ και ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ. - Τα Πάνελ πλαγιοκάλυψης Θα είναι πάνελ πολυουρεθάνης 40 mm. Θα τοποθετηθούν εξωτερικά του σκελετού, σε χρώμα εξωτερικά RAL 9002 σε διαμόρφωση MININEVRATURRA & εσωτερικά σε RAL 9002 σε διαμόρφωση CLASSIC. - Πάνελ οροφής 40mm 4 κορυφών εσωτερικά σε διαμόρφωση CLASSIC & εξωτερικά σε τραπεζοειδή διαμόρφωση σε χρώμα RAL 9002. - Γωνιόκρανα 100Χ100 mm στις κατακόρυφες γωνίες και 100Χ40 mm στις οριζόντιες σε RAL 9006. ΔΑΠΕΔΟ. - Δάπεδο με υπόβαση από plywood 18mm και επικάλυψη από PVC βινύλιο 2,8mm κολλημένο με ισχυρή μαγνητική κόλλα. - Φύλλο υδρατμών pvc κάτω από το κόντρα πλακέ θαλάσσης για την προστασία από εξατμίζουσα υγρασία. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ. - Κουφώματα αλουμινίου ΣΕ ΧΡΩΜΑ RAL 9010 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: -1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ 0,90Χ2,10Μ ΟΛΗ ΤΖΑΜΙ, ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ,ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΚΙ ΕΙΣΟΔΟΥ. -2 ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΔΙΦΥΛΛΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ 1,00Χ1,20. -1 ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ 0,50Χ1,20. - Τα Κουφώματα αλουμινίου θα είναι εφαρμοσμένα σε πρόκασα αλουμινίου αντιβανδαλιστικού τύπου, τοποθετημένη με την εγκατάσταση των πάνελ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ. - Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων αποτελούμενη από μονοφασικό πίνακα με: - ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ, 1 ΑΣΦΑΛΕΙA 10 Α ΓΙΑ 1 ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16 Α ΓΙΑ 1 ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΡΙΖΩΝ, 1 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΟΡΟΦΗΣ, 1 ΔΙΠΛΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ, 1 ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗ, 2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΑΠΟΔΟΣΗΣ 500 W ΔΙΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ. | ΝΑΙ (σε όλα) ΝΑΙ (σε όλα) ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.4. | Μεταφορά-Τοποθέτηση: ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΓΕΡΑΝΟΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ. - Η τοποθέτηση του φυλακίου θα γίνει από τον ανάδοχο μετά από υπόδειξη της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. - Στην προσφορά περιλαμβάνεται, η μεταφορά του οικίσκου, το ξεφόρτωμα με γερανό & η τοποθέτησή του με την χρήση μηχανικού εξοπλισμού, οι πλάγιες μεταφορές και γενικά η εργασία πλήρους οριζοντίωσης και τοποθέτησης, οι εργασίες μικρορυθμίσεων στα κουφώματα και στον εξοπλισμό και στα γωνιόκρανα, ο έλεγχος βιδών οροφής για μικροχαλαρώσεις και μικροστεγανώσεις και εάν υπάρχουν τραυματισμοί-φθορές στην κατασκευή του φυλακίου. Ρετουσαρίσματα χρωματισμών εάν υπάρχουν γρατσουνίσματα κατά την μεταφορά. Αγκύρωση οικίσκου στην πλάκα σκυροδέματος με καρφωτά εκτονούμενα αγκύρια. - Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια της μεταφοράς και τοποθέτησης του φυλακίου. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΤΑΣΤΗ. - Ο κατασκευαστής θα πρέπει να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγείας & ασφάλειας κατά την εργασία πιστοποιημένα κατά ISO 9001:201, ISO14001:2015 & ISO45001:2018. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να τα συμπεριλάβει στην προσφορά του. - Η πνευματική ιδιοκτησία των προϊόντων τα οποία κατασκευάζει ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι κατοχυρωμένη στον Ελληνικό οργανισμό Βιομηχανικής ιδιοκτησίας (OBI-GR) ή τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό (EUIPO- CD). Να καταθέσει το αντίστοιχο πιστοποιητικό. - Ο Κατασκευαστής θα πρέπει να αποδείξει ότι όλα τα υλικά από το οποίο αποτελείται το προϊόν που θα προμηθεύσει φέρουν σήμανση CE. Να καταθέσει σχετική υπεύθυνη δήλωση. | ΝΑΙ (σε όλα) ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.5. | Για όσα δεν προβλέπονται με την παρούσα, εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του A.K. και της λοιπής νομοθεσίας που ισχύει. | ΝΑΙ(σε όλα) |  |  |
| 2. | Ποσότητα, τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
| 2.1 | Ποσότητα: 1 τεμάχιο Τόπος παράδοσης: Η παράδοση και τοποθέτηση θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα και θα πραγματοποιηθεί με δαπάνες του προμηθευτή σε χώρο και χρόνο που θα υποδειχθεί κατόπιν συνεννόησης με το τμ. Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας. Χρόνος παράδοσης: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να τοποθετήσει το φυλάκιο σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. Εγγύηση : Το προϊόν που προμηθεύει ο κατασκευαστής θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση 12 μηνών από την οριστική παραλαβή. Ο Κατασκευαστής εγγυάται διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για 5 χρόνια από την οριστική παραλαβή. | Ναι(σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία, ……/……./…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………