ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα αναγράφονται οι παραπομπές ανά κελί σε άλλα σημεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κλπ., από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς.

Τα παρακάτω αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ελάχιστα επιθυμητά και θεωρούνται ως ουσιώδη και απαράβατα, τυχόν έλλειψη κάποιου απ’ αυτά επιφέρει την ποινή αποκλεισμού.

Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.

| Α/Α (α) | Προδιαγραφή (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Τεχνικές προδιαγραφές |  |  |  |
| 1.1.1 | Η επιδιόρθωση - αναβάθμιση του κύριου πίνακα Αντλιοστασίου περιλαμβάνει: - Αντικατάσταση γενικών (τηκτικών ασφαλειών). - Αντικατάσταση και τακτοποίηση εσωτερικών καλωδιώσεων, γεφυρών κλπ. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.1.2 | Η επιδιόρθωση - αναβάθμιση του πίνακα εξωτερικού φωτισμού περιλαμβάνει: - Αντικατάσταση γενικού διακόπτη 3 Χ 40Α. - Αντικατάσταση ηλεκτρονόμου (relay) ράγας 4 Χ 40Α. - Αντικατάσταση αυτόματου διαρροής 4 Χ 40Α. - Αντικατάσταση γενικών (τηκτικών ασφαλειών). - Αντικατάσταση τριών μικροαυτόματων 20Α. - Αντικατάσταση ενός μικροαυτόματου 10Α. - Αντικατάσταση και τακτοποίηση εσωτερικών καλωδιώσεων κλπ. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.1.3 | Θα γίνει αντικατάσταση του φωτοκύτταρου και εγκατάσταση νέας γραμμής φωτοκύτταρου όπως και της κεντρικής παροχής από τον πίνακα αντλιοστασίου στον πίνακα εξωτερικού φωτισμού. Τα παραπάνω καλώδια θα τοποθετηθούν εντός σωλήνων τύπου Κουβίδης Condur – Conflex και τα αντίστοιχα ειδικά τεμάχια (μούφες κλπ.) για προστασία από τρωκτικά. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.1.4 | Η αποσύνδεση αποξήλωση και αντικατάσταση αφορά σε παροχικά καλώδια ΝΥΥ E1VV-U 5Χ6mm2 μήκους τριακοσίων περίπου συνολικά μέτρων στα φρεάτια και τις σωληνώσεις του οδοφωτισμού, και περιλαμβάνει τον καθαρισμό των φρεατίων και την επανασύνδεση τους. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2. | Δικαίωμα συμμετοχής |  |  |  |
| 2.1 | Κάθε συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά (με ποινή αποκλεισμού του διαγωνιζομένου): Βεβαίωση επιτόπιας αυτοψίας, του υποψήφιου αναδόχου στο χώρο για την επιδιόρθωση και αναβάθμιση του πίνακα αντλιοστασίου λυμάτων, του βοηθητικού πίνακα οδοφωτισμού και αντικατάσταση κατεστραμμένων υπόγειων καλωδίων, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης η οποία θα εκδίδεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (ΔΤΥΜ) του Πανεπιστημίου (τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών, τηλ.: 2461056360, 2461056364 & 2461056362, email: technical@uowm.gr). | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 3. | Ποσότητα, τόπος, χρόνος παράδοσης, εγγυήσεις |  |  |  |
| 3.1 | Τόπος: Στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης μετά από συνεννόηση με το τμήμα Τεχνικών υπηρεσιών του Π.Δ.Μ.. Χρόνος παράδοσης: Τμηματικά σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης ανάθεσης μετά από τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Π.Δ.Μ.. | Ναι (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία, …..…/…..…/…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………