ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορά που δεν καλύπτει τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνει από αυτούς δεν απορρίπτεται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα αναγράφονται οι παραπομπές ανά κελί σε άλλα σημεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κλπ., από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς (προαιρετικό).

| Α/Α (α) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (β) | Απαίτη-ση (γ) | Απάντη-ση (δ) | Παραπο-μπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Είδος 1 |  |  |  |
| 1.1. | Τηλεφωνική συσκευή (1) Ποσότητα: Δέκα (10) τεμάχια | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 1.1.1. | Διεθνούς κατασκευαστικού οίκου ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης Του ίδιου κατασκευαστή με το είδος “Τηλεφωνική συσκευή (2)” Πρωτόκολλα/Πρότυπα: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6, CDP/SNMP/RTCP-XR Διεπαφές δικτύου: Dual switched auto-sensing 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet ports with integrated PoE Οθόνη: ≥ 4.3 inch (≥ 480x272) TFT color LCD Bluetooth: ΝΑΙ, ενσωματωμένο Κουμπιά λειτουργιών: 12 line keys with up to 6 SIP accounts, 5 XML programmable context sensitive soft-keys, 5 navigation/menu keys, 11 dedicated function keys for: MESSAGE (with LED indicator), PHONEBOOK, TRANSFER, CONFERENCE, HOLD, HEADSET, MUTE, SEND/REDIAL, SPEAKERPHONE, VOL+, VOL- Voice Codecs: Support for G7.29A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722(wide-band), G723.1, iLBC, Opus, in-band and out-of-band DTMF(in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC Βοηθητικές θύρες: RJ9 headset jack (allowing EHS with Plantronics headsets), USB, extension module port Λειτουργίες τηλεφώνου: Hold, transfer, forward, 5-way conference, call park, call pickup, shared-call-appearance (SCA)/bridged-line-appearance(BLA), downloadable phonebook (XML, LDAP, up to 2000 items), call waiting, call log(up to 500 records), XML customization of screen, off-hook auto dial, auto answer, click-to-dial, flexible dial plan, hot desking, personalized music ringtones and music on hold, server redundancy and fail-over HD Audio: Yes, HD handset and speakerphone with support for wideband audio Extension Module: ΝΑΙ, υποστήριξη για μέχρι 4 module επέκτασης Βάση στήριξης: ΝΑΙ, με τουλάχιστον δύο διαθέσιμες θέσεις Wall mountable: ΝΑΙ QoS: Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P) and Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS Ασφάλεια: User and administrator level passwords, MD5 and MD5-sess based authentication, 256-bit AES encrypted configuration file, SRTP, TLS, 802.1x media access control Upgrade/Provisioning: Firmware upgrade via TFTP / HTTP / HTTPS, mass provisioning using TR-069 or AES encrypted XML configuration file, FTP/FTPS Τροφοδοσία: Universal power adapter included: Input:100-240V ; Output: +12V, 1.0A ; Integrated Power-over-Ethernet (802.3af) Max power consumption : 5.4W(without GXP2200EXT) or 9.2W(with 4 cascaded GX-P2200EXTs) Βάρος: ≤1kg Συνοδευτικά: Power adapter του ίδιου κατασκευαστή, καλώδιο δικτύου, βάση στήριξης Θερμοκρασία/υγρασία λειτουργίας: Operation: 0°C to 40°C Storage: -10°C to 60°C Humidity: 10% to 90% Non-condensing Συμμόρφωση με πρότυπα: FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE: EN55022 Class B; EN55024 Class B;EN61000-3-2; EN61000-3-3;EN60950-1, RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950.1 Συμβατότητα με 3CX / Asterisk / FreeSWITCH Εγγύηση ≥ 2 ετών για επισκευή ή αντικατάσταση. Compliance CE, RoHS-compliant, ISO 9001 Ενδεικτικό είδος: Grandstream GXP2170 ή άλλο με ίδια/καλύτερα χαρακτηριστικά | ΝΑΙ (σε όλα) ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2. | Είδος 2 |  |  |  |
| 2.1. | Τηλεφωνική συσκευή (2) Ποσότητα: Σαράντα (40) τεμάχια | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 2.1.1. | Διεθνούς κατασκευαστικού οίκου ή ισοδύναμων και αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, ποιότητας κατασκευής και απόδοσης Του ίδιου κατασκευαστή με το είδος “Τηλεφωνική συσκευή (1)” Πρωτόκολλα/Πρότυπα: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6, CDP/SNMP/RTCP-XR Διεπαφές δικτύου: Dual switched auto-sensing 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet ports with integrated PoE Οθόνη: ≥ 2.8 inch (≥320x240) TFT color LCD Bluetooth: ΝΑΙ, ενσωματωμένο Κουμπιά λειτουργιών: 8 line keys with up to 4 SIP accounts, 4 XML programmable context sensitive softkeys, 5 navigation/menu keys, 11 dedicated function keys for : MESSAGE (with LED indicator), PHONEBOOK, TRANSFER, CONFERENCE, HOLD, HEADSET, MUTE, SEND/REDIAL, SPEAKERPHONE, VOL+, VOL- Voice Codecs: Support for G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722(wide-band),G723.1, iLBC, Opus, in-band and out-of-band DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC Βοηθητικές θύρες: RJ9 headset jack (allowing EHS with Plantronics headsets) Λειτουργίες τηλεφώνου: Hold, transfer, forward, 4-way conference, call park, call pickup, shared-call-appearance (SCA)/bridged-line-appearance(BLA), downloadable phonebook (XML, LDAP, up to 2000 items), call waiting, call log (up to 500 records), XML customization of screen, off-hook auto dial, auto answer, click-to-dial, flexible dial plan, hot desking, personalized music ringtones and music on hold, server redundancy and fail-over HD Audio: Yes, HD handset and speakerphone with support for wideband audio Βάση στήριξης: ΝΑΙ, με τουλάχιστον δύο διαθέσιμες θέσεις Wall mountable: ΝΑΙ QoS: Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P) and Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS Ασφάλεια: User and administrator level passwords, MD5 and MD5-sess based authentication, 256-bit AES encrypted configuration file, SRTP, TLS, 802.1x media access control Upgrade/Provisioning: Firmware upgrade via TFTP / HTTP / HTTPS, mass provisioning using TR-069 or AES encrypted XML configuration file, FTP/FTPS Τροφοδοσία: Universal power adapter included:Input:100-240V ; Output: +12V, 0.5A ; Integrated Power-over-Ethernet (802.3af) Max power consumption : ≤6.4W (power adapter) or ≤6.49W (PoE) Βάρος: ≤0.85kg Συνοδευτικά: Power adapter του ίδιου κατασκευαστή, καλώδιο δικτύου, βάση στήριξης Θερμοκρασία/υγρασία λειτουργίας: Operation: 0°C to 40°C Storage: -10°C to 60°C Humidity: 10% to 90% Non-condensing Συμμόρφωση με πρότυπα: FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE: EN55022 Class B; EN55024 Class B;EN61000-3-2; EN61000-3-3;EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950.1 Συμβατότητα με 3CX / Asterisk / FreeSWITCH Εγγύηση ≥ 2 ετών για επισκευή ή αντικατάσταση. Compliance CE, RoHS-compliant, ISO 9001 Ενδεικτικό είδος: Grandstream GXP2135 ή άλλο με ίδια/καλύτερα χαρακτηριστικά | Ναι (σε όλα) Ναι (σε όλα) Ναι (σε όλα) |  |  |
| 3. | Είδος 3 |  |  |  |
| 3.1. | Λάμπα προβολικού μηχανήματος Ποσότητα: Δύο (2) τεμάχια | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 3.1.1. | Λάμπα για προβολικό μηχάνημα Vivitek DW832 Χαρακτηριστικά: Γνήσια λάμπα, με βάση | Ναι (σε όλα) |  |  |
| 4. | Τόπος, χρόνος παράδοσης και εγγυήσεις |  |  |  |
| 4.1 | Τόπος: Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ, Κοζάνη Τμήμα Δικτύων Χρόνος παράδοσης: 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για όλα τα παραπάνω είδη. Εγγύηση: Για 2 χρόνια σε όλο τον εξοπλισμό εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά | Ναι (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία, ……/……./…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………