ΠΙΝΑΚAΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Τεχνικά Φυλλάδια, εφόσον κατατεθούν (προαιρετικό).

Τα παρακάτω αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ελάχιστα επιθυμητά και θεωρούνται ως ουσιώδη και απαράβατα, τυχόν έλλειψη κάποιου απ’ αυτά επιφέρει την ποινή αποκλεισμού.

Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές , δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας με ευθύνη του προμηθευτή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.

Τα είδη παραλαμβάνονται οριστικά αν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και αφού διαπιστωθεί με τον μακροσκοπικό έλεγχο ότι είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.

| Α/Α (α) | Περιγραφή (β) | Απαίτηση (γ) | Απάντηση (δ) | Παραπομπή (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  |  |  |
| 1.1 | Σχετικά με την Κατασκευή Νέων Τουαλετών στο Κτίριο της Γεωπονικής Σχολής. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε εργασίες που αφορούν την πλήρη κατασκευή τεσσάρων νέων τουαλετών περιλαμβάνουν: Υδραυλικές εγκαταστάσεις: • Τοποθέτηση θερμοσίφωνα για παροχή ζεστού/κρύου νερού • Τοποθέτηση σωληνώσεων Φ20 (30μ. για κρύο και 30μ. για ζεστό νερό) • Τρία (3) σιφώνια δαπέδου • Εγκατάσταση τεσσάρων (4) τουαλετών πίσω στομίων με καζανάκι πορσελάνης • Τέσσερεις (4) νιπτήρες με τις αντίστοιχες κολώνες, βρύσες και καθρέπτες Κατασκευαστικές εργασίες: • Ψευδοροφή ταβανιού με γυψοσανίδα (32,5 τ.μ.) • Κατασκευή μεσοτοιχιών με γυψοσανίδα για διαχωρισμό (17 τ.μ.) • Τοποθέτηση μεταλλικών ορθοστατών και στρωτήρων (υπολογισμένοι βάσει των επιφανειών ψευδοροφής και χωρισμάτων) Τοποθέτηση πλακιδίων: – 65 τ.μ. για επένδυση τοίχων – 25 τ.μ. για δάπεδο Προετοιμασία τοίχων με 20 κιλά χαλαζιακό αστάρι, 10 σακιά έτοιμου σοβά (25 κιλά/σακί), 1 ρολό πλαστικό πλέγμα (50x1 μ.) Κατασκευή θυρών: 4 κάσες 0,70x2,20 μ. και 4 πλήρεις πόρτες Χρήση 30 σακιών άμμου Αξιού και 6 σακιών τσιμέντου (25 κιλά/σακί) για οικοδομικές ανάγκες (στρώσεις, σοβατίσματα) Θέρμανση: • Τοποθέτηση δύο θερμαντικών σωμάτων (καλοριφέρ) τρίστηλων, διαστάσεων 1,2 x 0,90 μ. Ηλεκτρολογικά: • Εγκατάσταση πλήρους ηλεκτρολογικής υποδομής (καλώδια, παροχές, πρίζες, διακόπτες) • Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων με φωτοκύτταρο (για εξοικονόμηση ενέργειας και αυτόματη ενεργοποίηση) Χρωματισμοί: • Βάψιμο επιφανειών με χρήση 5 λίτρων μπογιάς και 5 λίτρων διαλυτικού Για την ολοκλήρωση των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών συνδέσεων, προβλέπεται σύνδεση με τις υπάρχουσες παροχές του κτιρίου (νερό, ρεύμα). Όλες οι εργασίες θα ακολουθήσουν τις ισχύουσες υγειονομικές και κτιριοδομικές διατάξεις. | ΝΑΙ (σε όλα) ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.2 | Σχετικά με το έργο που αφορά αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση μέσω χρωματισμών και μικρών επιδιορθώσεων, ο ανάδοχος υποχρεούται σε εργασίες που αφορούν: Τοίχος Α (22,5 τ.μ.): • Κατασκευή επιπέδωσης με κόλλα, πλέγμα και σοβά • Προβλέπεται σπατουλάρισμα και φινίρισμα πριν το βάψιμο Τοίχος Β (46 τ.μ.): • Αστάρωμα και βάψιμο δύο στρώσεων Οροφή (50 τ.μ.): • Βάψιμο με ειδικό πλαστικό χρώμα κατάλληλο για οροφές Υλικά που θα χρησιμοποιηθούν • Κόλλα πλαστική • Πλαστικό πλέγμα • Σοβάς • Αστάρι • Πλαστικά χρώματα (λευκό και ουδέτερο για φως) Η επιλογή των υλικών θα γίνει με βάση αντοχή, ευκολία καθαρισμού και μακροχρόνια ανθεκτικότητα. Θα ληφθεί μέριμνα ώστε να μην επηρεαστεί η λειτουργία του εργαστηρίου κατά την εκτέλεση των εργασιών. | ΝΑΙ (σε όλα) ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.3 | Σχετικά με το έργο που αφορά στο Εργαστήριο Παραγωγής (Αγρόκτημα) ο ανάδοχος υποχρεούται σε εργασίες που αφορούν το συγκεκριμένο εργαστήριο που παρουσιάζει μεγάλο αριθμό φθορών, ιδίως στο πάτωμα, και απαιτεί μία πιο εκτεταμένη παρέμβαση: Τοίχοι (96 τ.μ.): • Κόλλα, δίχτυ και σοβάς • Ακολούθως θα βαφτούν με πλαστικό χρώμα Πάτωμα (63 τ.μ.): • Ξήλωμα υπάρχοντος ξύλινου δαπέδου (κατεστραμμένο) • Απομάκρυνση απορριμμάτων • Επίχωση κενού (~10 εκ.) με χώμα και συμπίεση • Κατασκευή σταθερής βάσης με τσιμέντο • Τοποθέτηση πλακιδίων σε όλη την επιφάνεια Υλικά που θα απαιτηθούν • Πλακάκια δαπέδου • Τσιμέντο & άμμος • Κόλλα πλακιδίων και αρμόστοκος • Πλαστικό πλέγμα και σοβάς • Πλαστικά χρώματα για τελικούς χρωματισμούς Η αποκατάσταση του δαπέδου θα ενισχύσει τη λειτουργικότητα του χώρου και την υγιεινή, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα σε βάθος χρόνου. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.4 | Το κόστος όλων των υλικών που θα χρησιμοποιήσει ο συμμετέχων για τις ανωτέρω εργασίες επιβαρύνουν τον ίδιο. Όλα τα υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και συμμορφώνονται με την εκάστοτέ Ευρωπαϊκή - Ελληνική νομοθεσία. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.5 | Τα υλικά που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των υλικών δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. | ΝΑΙ (σε όλα) ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.6 | Το κόστος όλων των εργασιών που θα χρειαστούν για τις παραπάνω επεμβάσεις επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.7 | Ο συμμετέχων είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου κατά τη διάρκεια των εργασιών του. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.8 | Ο συμμετέχων πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο εξοπλισμό και προσωπικό το οποίο να είναι εκπαιδευμένο και να κατέχει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να επεμβαίνει στα αντίστοιχα μέρη. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 1.9 | Ο συμμετέχων δεσμεύεται για την καλή λειτουργία των υλικών που θα χρησιμοποιήσει και των εργασιών που θα πραγματοποιήσει, για χρονικό διάστημα ενός έτους. Κάθε βλάβη ή κακοτεχνία που παρουσιάζεται και οφείλεται σε κακή ποιότητα εργασιών ή σε αστοχία υλικού και όχι σε φυσιολογική φθορά, ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει – επισκευάσει με δικά του έξοδα. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με την ειδοποίηση της Τεχνικής Υπηρεσίας ή δεν ενεργήσει εντός της οριζόμενης προθεσμίας επιβάλλονται στον ανάδοχο οι νόμιμες κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τέλος όλες οι εργασίες που αφορούν στις ανωτέρω επεμβάσεις καθώς και η απομάκρυνση των προηγούμενων υλικών – ανταλλακτικών και τα έξοδα αυτών των εργασιών καθώς και τυχών επιδιορθώσεων, μικρούλικών κλπ. επιβαρύνουν τον ανάδοχο. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |
| 2. | Τόπος και χρόνος |  |  |  |
| 2.1. | Τόπος: στις εγκαταστάσεις της Γεωπονικής Σχολής του ΠΔΜ στην Φλώρινα μετά από συνεννόηση με το τμήμα Τεχνικών υπηρεσιών του Π.Δ.Μ. Χρόνος παράδοσης: τμηματικά σε 20 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης μετά από τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Π.Δ.Μ. | ΝΑΙ (σε όλα) |  |  |

Ημερομηνία, …..…/…..…/…..……...

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή

……………….…………………………………